用户需求书

说明：

1、投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2、本项目只允许采购本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品）。

## 一、项目概况

1、项目名称：采购30辆新能源教练车项目。

2、中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

## 二、项目需求

★1、车型为比亚迪e3手动挡驾考版车型；

★2、车辆出厂合格证书类型必须明确为教练车；

★3、车辆必须符合佛山市对教练车上牌的相关规定；

★4、车辆需符合教练车的配置要求，配备副刹车、后视镜、副喇叭设备，并按照教练车外观颜色标准进行喷涂；

5、中标人需提供车辆的售后服务方案，包括质保期限、维修保养服务网点分布、紧急救援服务等内容，确保车辆在使用过程中的正常维护与快速维修。

6、中标人需随每台车提供安全警示标识、便携式慢充线、全车包裹脚垫、千斤顶、车辆GPS定位器、GPS定位系统及五年使用期等。

7、中标人所提供的车辆应为6个月内全新出厂的新车，否则招标人有权拒绝验收并要求更换符合出厂时间的车辆。

三、采购车辆数量及参数表

| 序号 | 名称 | 服务要求及技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比亚迪e3手动挡驾考版 | 1.比亚迪e3手动挡驾考版 2.尺寸参数 长x宽x高(mm)：4450x1760x1520 轴距(mm)：2610 轮距前/后(mm)：1490/1470 最小转弯半径(m)：5.4 轮胎规格：205/60 R16 3.动力性能 电机形式：交流永磁同步电机 电机最大功率(kW)：54 电机最大扭矩(N·m)：140 工况法纯电续驶里程(km)：350 电池容量(kWh)：38 电池类型：刀片电池 快充时间(h)：1.5 30分钟快充电量百分比：30%-80% 4.制动及悬架 前制动器类型：通风盘式 后制动器类型：鼓式 前悬架类型：麦弗逊式独立悬架 后悬架类型：扭力梁式悬架 5.安全装备：Bosch®ABS防抱死制动系统、Bosch®EBD电子制动力分配系统、TPMS胎压监测系统(不带数值显示)、BOS刹车优先系统、EPS电动助力转向系统、前排双安全气囊、手动驻车系统、外后视镜电加热除霜、内后视镜手动防眩目、后风窗电加热除霜、遥控中控门锁、后排中座三点式安全带、主驾未系安全带声光报警、儿童安全锁、ISO-FIX儿童座椅固定装置、车速感应自动上锁、组合仪表限速提醒装置、智能防盗系统、碰撞感应自动解锁、3H高强度车身结构、溃缩式转向管柱、溃缩式制动踏板、车身电子防盗系统、整车故障诊断系统、智能充电系统(蓄电池低压补电)、低速行人提醒功能； 6.舒适便利：无钥匙进入及一键启动系统、机械式换挡（★）、多功能方向盘、四门电动车窗、主驾6向手动调节座椅、副驾4向手动调节座椅、PM2.5高效过滤器(不带PM2.5显示)、电动空调、引擎及空调遥控启闭、后背门电动解锁、保养提醒功能、补胎液。 7.新能源科技：教学模式（★）、第三代电池智能温控管理系统、高压系统多重断电保护、预约充电系统、最大40kW直流快充、最大6.6kW交流快充、经济模式、油门锁定模式、制动能量回收系统； 8.灯光装备：穿透式卤素前大灯、前大灯提前开启/延时关闭、自动开启前大灯、前大灯高度手动调节、切割折线贯穿式LED晶耀尾灯、LED流水式后转向灯、LED触控式前室内灯、LED高位制动灯、LED后牌照灯、LED后雾灯、LED倒车灯； 9.外观装备：16英寸钢制车轮、车轮装饰罩、车身同色外把手、外后视镜镜片电动调节、鲨鱼鳍天线、间歇式雨刷； 10.内饰装备：深黑内饰、豪华皮座椅、自结皮方向盘、四门蒙皮扶手座、8英寸立式全液晶仪表、主驾遮阳板、副驾带化妆镜遮阳板、后排整体可放倒座椅、驾驶员歇脚踏板、前排座椅靠背储物袋、车载12V电源接口、前门文件袋； 11.驾校配置装备（★）：副制动装置、辅助喇叭开关、辅助后视镜、车顶灯电源接口、车载计时计程终端接口。 | 辆 | 30 |

## 三、商务要求

1、交货期

自合同签订之日起30日内完成交付、验收合格。

2、承包方式及报价要求

（1）承包方式：本项目为总价包干承包。报价应包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

（2）报价要求：投标人根据清单进行报价，投标报价应包含但不限于：整车及零配件的购置和安装、质保期售后服务及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用（不包含交强险、‌第三者责任险及‌机动车损失险等保险及上牌费用）。

（3）付款方式

①签订合同后10天内，中标人提交支付申请及对应支付金额的购车款收据，招标人审核无误后支付合同总价的50%；

②全部车辆交货、安装、调试完毕，中标人提交支付申请及全额购车增值税专用发票，招标人审核无误后按12个月均分无息支付；

注：付款完毕并不代表合同履约的终止，中标人仍需按合同要求对车辆质量保修。

（4）中标人凭以下有效文件与甲方结算：

①合同；

②中标人开具的正式发票（每次付款前中标人需开具相应金额发票）；

③验收报告（加盖招标人公章）；

④中标通知书。

（4）本项目的每笔款项以人民币支票或转账方式支付，合同货物到招标人指定地点交货，中标人负责卸货、安装、调试、维护等，人员安全责任由中标人负责。

（5）收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

4、项目基本要求

（1）投标车辆必须是同系列最新款式的全新的（包括所有零部件、专用工具等）车辆，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家监测标准及产品出厂标准。

（2）投标车辆必须为具有合法手续的车辆，投标人的报价包含采购货物、质保期等的全部费用。投标人还应提供满足车辆免费维修保养期内正常使用的备品备件，其费用也应包括在投标报价之内。

（3）投标人必须保证设备和配件均为原厂生产。各种零配件的保修期限按照随车保修手册。

（4）投标人所投车辆均须是原厂生产的原装全新正品，相关标签清晰，证票齐全，包装完好，设备构造和设备功能正常，外观无划花、裂痕、凹陷和破损等。

（5）投标人要明确列出所投设备的详细配置参数，同时如实填写提供技术规格偏离表，如不列出所投货物规格和详细技术参数的，将会被认定是严重技术偏离而导致无效响应。

5、质量保证及售后服务

（1）投标人必须提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准，相关规定以质量保修手册为准。

（2）投标人必须对所投货物提供：质量保修承诺书、相关材料设备的出厂合格证明及质量保修书等。

（3）质保期内如果招标人车辆在使用当中出现故障，工作时间内中标人应在两小时内响应，非工作时间应在四小时响应。

（4）中标人不能以招标人对车辆加装培训教学设备为由拒绝保修。

6、验收要求

（1）货物特性

货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。

（2）验收方案

由招标人根据项目特点制定验收方案，中标人须无条件服从。

（3）交付验收标准

依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国家官方标准。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

备注：采购车辆在办理上牌手续前，车辆的参数和颜色等须得到招标人确认后才能进行上牌手续。

（4）验收人员

①招标人，或其委托的第三方机构（如有）；

②中标人。

（5）验收结果确认

验收完毕由招标人及中标人在验收报告上签名确认。